第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名：环己烷

化学品英文名：cyclohexane

产品推荐及限制用途：主要用途：用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成。

第二部分  危险性概述

紧急情况概述：高度易燃液体和蒸气，极易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。可造成皮肤刺激；可能引起呼吸道刺激或者可能引起昏昏欲睡或眩晕；吞咽和进入呼吸道可能致命；对水生生物毒性非常大，并具有长期持续影响。

GHS危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），该产品属于易燃液体,类别2皮肤腐蚀/刺激,类别2特异性靶器官毒性-一次接触,类别3吸入危害,类别1危害水生环境-急性危害,类别1危害水生环境-长期危害,类别1。

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险信息：高度易燃液体和蒸气; 引起皮肤刺激; 可能引起呼吸道刺激,可能引起昏昏欲睡或眩晕; 吞咽并进入呼吸道可能致死; 对水生生物毒性非常大; 对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响.。

防范说明：

预防措施：远离热源、火花、明火、热表面。容器和接收设备接地、连接；使用防爆电器、通风、照明的设备；只能使用不产生火花的工具；戴防护手套、防护眼镜、防护面 罩；操作后彻底清洗身体接触部位；避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾；禁止排入环境。

事故响应：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并根据泄露污染区和蒸气飘散方向确定隔离区进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其他不燃性且不反应之吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

安全储存：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查通道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

废弃处置：1、	处置前应参阅国家和地方有关法规。

2、	用特定焚烧法或安全环保掩埋法处置。

3、	在安全许可下尽量将废弃溶剂循环使用

4、	废弃处理必须由受过训练有经验的人员备有适当防护装备及合格的处理设备进行。

物理化学危险：高度易燃液体和蒸气，极易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。。

健康危害：其持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其它一些麻醉症状；液体污染皮肤可引起痒感。对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。

环境危害：对环境有危害，在环境中能被生物降解，对水体和土壤可造成污染。

第三部分  主要组成与性状

物质             浓度或者浓度范围          C A S  No.

环己烷               99~99.99%               110-82-7

第四部分  急救措施

急救：

皮肤接触：脱去污染的衣着，用非磨砂性肥皂水和流动清水彻底冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。若仍有刺激感觉，就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：误服者给饮大量温水，催吐；若患者即将丧失意识、已丧失意识或痉挛，不可经口饮食任何东西就医；若患者自发性呕吐，让其身体向前倾以减少吸入危险，反复给水。立即就医。

第五部分  消防措施

特别危险特性：极易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。

灭火方法和灭火剂：使用泡沫、二氧化碳、干粉。

灭火注意事项及措施：配戴空气呼吸器及防护手套、消防衣。

特殊灭火程序：

1．不宜用水雾灭火，但可喷水雾吸热冷却容器及保护暴露于火场的物质。

2、如外溢物质未着火，可喷水雾驱散蒸汽，保护止溢并将外溢物质冲离。

3、撤退至安全距离或受保护的地点灭火。

4、位于上风处以避免危险的蒸汽和有毒的分解物。

5、灭火前先阻止泄露，如果不能阻止溢漏且周围无任何危险，让火烧完，若没有阻止溢漏而先行灭火，蒸汽会与空气形成爆炸性混合物而再引燃。

6、隔离未着火物质且保护人员。

7、安全情况下将容器撤离火场。

8、以水雾冷却暴露火场的贮槽或容器。

9、以水雾灭火可能无效，除非消防人员受过各种易燃液体之灭火训练。

10、如果溢漏未引燃，喷水雾以分散蒸汽并保护试图止漏的人员。

11、以水柱灭火无效。

12、大区域之大型火灾，使用无人操作之水雾控制架或自动摇摆消防水炮。

13、尽可能撤离火场并允许火烧完。

14、远离贮槽。

15、贮槽安全阀已响起或因着火而变声时立即撤离。

第六部分  泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据气体扩散的影响区划定警戒区，无关人员从侧风向、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。禁止接触、跨越泄漏物。确保安全情况下尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止气体通过下水道、水体、受限空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：构筑围堤或挖坑收容液体泄漏物，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其他不燃性且不反应之吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。喷雾状水冷却和驱散蒸汽、保护现场人员。

第七部分  操作处置与储运

操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查通道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

第八部分  接触控制与个体防护

最高容许浓度：中国（MAC）：100mg/m3 ；

苏联（MAC）：80mg/m3；

美国（TWA）： OSHA 300ppm，1030mg/m3；

ACGIH 300ppm，1030 mg/m3；

生物限值：无资料

监测方法：气相色谱法

工程控制：1、整体换气或局部排气装置。2、分开使用接地且不会产生火花的通风系统。3、排气口直接通到室外。4、供给充分新鲜空气，以补充排气系统抽出的空气。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，空气中浓度超标时，可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

手防护：戴防苯耐油手套。

眼睛防护：空气中浓度超标时，戴安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：上述防护装备以及穿防静电工作服、工作鞋。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分  理化特性

外观与性状：无色汽油味液体。

| pH值（指明浓度）: 无资料 | 熔点/凝固点(℃): 6.5 |
| --- | --- |
| 沸点、初沸点和沸程(℃): 80.7 | 密度: 无资料 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 2.9 | 相对密度(水=1):0.78 |
| 燃烧热(kJ/mol): 3916.1 | 饱和蒸气压(kPa): 13.33（60.8℃） |
| 临界压力(MPa): 4.05 | 临界温度(℃): 280.4 |
| 闪点 (℃): -16.5 | n-辛醇/水分配系数: 3.44 |
| 分解温度(℃): 无资料 | 引燃温度(℃):245 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 1.2 | 爆炸上限[％(V/V)]: 8.4 |

易燃性：易燃。

溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。

第十部分  稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂（过氧化物、硝酸盐或过氯酸盐）。

避免接触条件：静电、火花、明火、点火源。

危险反应：1．静电；2．火花；3．明火；4.其他火源；5.强氧化剂（过氧化物、硝酸盐或过氯酸盐）：会增高起火及爆炸的危险性。

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：   LD50：12705 mg/kg(大鼠经口)；

LCLo：70000mg/m3（小鼠吸入、2h）

皮肤刺激或腐蚀：家兔经皮:1548mg（2天），间歇，皮肤刺激。

眼睛刺激或腐蚀：无资料。

呼吸或皮肤过敏：无资料。

生殖细胞突变性：无资料。

致癌性：无资料。

生殖毒性：无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：吸入危害：无资料。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：LC50:93mg/L(24h),117mg/L(96h)(黑头呆鱼，静态）；

34.72mg/L（96h)(蓝鳃太阳鱼）；

9mg/L（48h)(青鱂）

EC50：400mg/L(48h)(水蚤）；

227mg/L（5,30min)(发光菌，Microtox测试）

持久性和降解性：好氧生物降解性（h）：672～4032

厌氧生物降解性（h）：2688～16128。

生物富集或生物积累性：BCF:89(理论）；

31～102（鲤鱼，接触浓度100ppb,接触时间8周）；

24～129 （鲤鱼，接触浓度10ppb,接触时间8周）。

土壤中的迁移性：无资料。

其他有害作用：该物质对环境可能有危害，对海藻应给予特别注意。在环境中能被生物降解。

第十三部分  废弃处置

废弃处置方法：

产品：危险废物，参阅国家和地方有关法规。

不洁的包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用处理污染物一样的方法来处理污染的包装。或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分  运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：1145

联合国运输名称：环己烷

联合国危险性分类：3

包装类别：Ⅱ类

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

海洋污染物（是／否）：否。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分  法规信息

法规信息：针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定：

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 20576-2006～GB20602-2006）。

《危险化学品名录》：列入，将该物质划为第3.2类易燃液体。

《剧毒化学品名录》：未列入。

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）：列入，3类易燃液体。

第十六部分  其它信息

最新修订版日期： 2018年3月1日

修改说明：本SDS按照《化学品安全技术说明书  内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准编制；由于目前国家尚未颁布化学品GHS分类目录，本SDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 20576-2006～GB20602-2006）自行进行的分类，待国家化学品GHS分类目录颁布后再进行相应调整。

缩略语说明：

MAC：指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA：指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL：指在遵守PC-TWA前提允许短时间（15min）接触的浓度。

TLV-C：瞬时亦不得超过的限值。是专门对某些物质如刺激性气体或以急性作用为主的物质规定的。

TLV-TWA：是指每日工作8小时或每周工作40小时的时间加权平均浓度，在此浓度下终身工作时间反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。

TLV-STEL：是在保证遵守TLV-TWA的情况下，容许工人连续接触15min的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超过4次，且两次接触间隔至少60min。它是TLV-TWA的一个补充。

IARC：是指国际癌症研究所

RTECS：是指美国国家职业安全和健康研究所的化学物质毒性数据库

HSDB：是指美国国家医学图书馆的危险物质数据库

ACGIH：是指美国政府工业卫生学家会议

参考文献：张海峰，《危险化学品安全技术全书（第二版）》，化学工业出版社（2008年）

《危险化学品名录》（2002版，国家安全生产进度管理局公告第1号）

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）

《化学品安全技术说明书_内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）

《化学品安全技术说明书编写指南》GB/T17519-2013）

《化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准》（GB 20576-2006～GB20602-2006）

《化学危险品消防和急救手册》，化学工业出版社，1994

张维凡编，《常用化学危险物品安全手册》化学工业出版社，1994

补充说明：本化学品安全技术说明书仅针对我公司生产的产品适用，建议使用者在使用前核实此信息对其产品的适用性，同时，在没有获得本公司的书面允许下，禁止任何单位或个人使用、转载该技术说明书中的部分或全部内容。